东莞研究部加速器技术部会议纪要

- 2025（束测例字03号）

- 加速器技术部束测组BPM会议            签发：杨仁俊

### 加速器技术部束测组会会议纪要

时间：2025年09月08日  下午02:00

地点：东莞CSNS园区A2-506会议室/腾讯会议

主持：杨仁俊

出席：杨仁俊、朱鹏、徐智虹、邱瑞阳、李  芳、

Rehman、陈伟文、刘孟宇、张誉耀

记录：刘孟宇

本次组会主要内容如下：

讨论BPM当前进展及下一步规划

一、杨仁俊问BPM mapping工作进行到什么程度，下一个BPM alignment工作什么时候开始，刘孟宇回答当前BPM已经做完23摄氏度及27摄氏度下的mapping，需要Rehman完成数据处理后联系准直进行下一步，杨仁俊表示两周内完成这部分工作时间很充裕。

二、杨仁俊对LRBPM16-18带有的大噪声进行了分析，认为是注入区磁铁带来的噪声，暑期注入区改造后磁铁电流增大导致噪声变大，并拉出2023年BPM波形，当时并没有如此大的噪声。杨认为注入500个微脉冲后累积信号，具体到每个微脉冲为正负1 mV，信号很小，因为SNR问题导致注入的时候很难看到轨道变化，徐智虹问环IPM是否有这么大的噪声，杨仁俊表示因为IPM是无源放大因此不会带有如此大的噪声。杨仁俊和陈伟文说下次束流注入到环里的时候可以对比一下注入磁铁电源对BPM的影响（有无束流）。

三、杨仁俊问Rehman是否对比了新结构BPM（w/ w/o）的对比是否做了，Rehman表示还没有做，杨仁俊表示需要尽快完成。

四、杨仁俊告诉徐智虹，AC mode/DC mode以及单双束团模式需要设置切换，徐智虹表示当前BPM只更新了R4BPM04的参数。

五、刘孟宇需要尽快开始LRBT d100mm BPM design和不同参数下的研究

六、环BPM相关：

1、杨仁俊表示AMP110可以对标RTM，每个盒子一块，陈伟文表示AMP110上午已经看过了，但是仍没懂它的自动调节，增益好像不是通过幅度看而是通过对S21积分值看的，杨仁俊表示后续需要再研究一下。

2、杨仁俊问张誉耀AMC评估的如何了，张誉耀回答当前对论文中提到的拟合方式进行了验证，杨仁俊表示可以按照Rehman给他的参数作为基准进行拟合，等跑通拟合之后作为标准，后续跑通三阶多项式拟合后，再添加10mV、20mV、50mV的基线噪声与标准做对比，选出最合适的拟合方法。

3、杨仁俊表示，板卡可以先采用环高频龙巍的Soc，保证第一版稳定运行的情况下再考虑其他选择，当前考虑大动态范围的只有GSI及JPARC没有其他参考。

4、朱鹏解释了如何进行48倍频，邱瑞阳问48倍频后如何保证高频的抖动，朱鹏表示高频有一个固定的16ns的抖动。杨仁俊表示对现在的4路ADC影响不大（当前BPM的使用需求下），对后续陈伟文的宽带反馈有影响，并问陈伟文他的ADC是否可以实现48倍频，陈伟文表示不行，因为时钟切换需要很长时间，无法实现变频，并表示反馈只需要高频窗口，后续取48个点中间的就可以。

5、朱鹏说环高频的抖动会导致扫频曲线变化，杨仁俊表示没关系，BPM只需要真实的反馈束流的变化，高频曲线变了BPM跟着变就可以。

6、杨仁俊表示下次会议邱瑞阳针对AMC进行一次报告。

发：此次会议有关人员